天津工业大学  计算机科学与软件学院

2015～2016学年第一学期

计算机组成原理 试卷(A1)

班级          学号           姓名

注意事项：1、本试卷试题共 7 页，满分为  100  分，考试时间为  100 分钟。

2、答题时请使用蓝、黑钢笔或圆珠笔，不得使用红颜色墨水笔。除特殊要求外不得使用铅笔。

3、将认为正确答案填写在后面的答题纸上。

| 题 目 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总 分 | 分数核对 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 阅卷人 |  |  |  |  |  |  |  |

| 一、解释下列术语：（每空1 分，共 10 分） （说明：将认为正确答案填写在后面的答题纸上） | 分数 |
| --- | --- |

1、DRAM                2、SRAM

3、RISC                  4、CISC

5、DMA                  6、PCI

7、CPU                   8、Cache

9、ALU                  10、EEPROM

| 二、选择题：（每题1分，共 30 分） （说明：将认为正确答案填写在后面的答题纸上） | 分数 |
| --- | --- |

1、磁盘存储器的等待时间通常是指（ ）。

A、磁盘旋转半周所需的时间   B、磁盘转2/3周所需的时间

C、磁盘转1/3周所需的时间    D、磁盘旋转一周所需的时间

2、下列关于“兼容”的叙述，正确的是（ ）。
A、指计算机软件与硬件之间的通用性，通常在同一系列不同型号的计算

机间存在
B、指计算机软件或硬件的通用性，即它们在任何计算机间可以通用
C、指计算机软件或硬件的通用性，通常在同一系列不同型号的计算机间

通用    
D、指软件在不同系列计算机中可以通用，而硬件不能通用

3、状态寄存器用来存放（ ）。

A、算术运算结果          B、逻辑运算结果

C、运算类型              D、算术、逻辑运算及测试指令的结果状态

4、在变址寄存器寻址方式中，若变址寄存器的内容是4E3C16，给出的偏移量是6316 ，则对应的有效地址是（ ）。

A、6316                      B、4D9F16

C、4E3C16                    D、4E9F16

5、字长16位，用定点小数补码表示时，一个字所能表示的范围是（ ）。

A、0－1-2-15                  B、-（1-2-15）－（1-2-15）

C、-1－+1                    D、-1－（1-2-15）

6、CPU的控制总线提供（ ）。

A、数据信号流

B、所有存储器和I/O设备的时序信号及控制信号

C、来自I/O设备和存储器的响应信号

D、B和C

7、ALU属于（ ）。

A、运算器                   B、控制器

C、存储器                   D、寄存器

8、存储周期是指（ ）。

A、存储器的读出时间

B、存储器连续启动两次读或写操作所需间隔的最小时间

C、存储器的写入时间

D、存储器进行连续写操作所允许的最短时间间隔

9、有关Cache的说法正确的是（ ）。

A、只能在CPU以外

B、CPU内外都可设置Cache

C、只能在CPU以内

D、若存在Cache，CPU就不能再访问内存

10、主机中能对指令进行译码的部件是（）。

A、ALU                      B、运算器

C、控制器                    D、存储器

11、至今为止，计算机中的所有信息仍以二进制方式表示，其理由（）。

A、节约元件                  B、运算速度快

C、物理器件性能决定          D、信息处理方便

12、在大量数据传输中常用且有效的检验法（）。

A、海明码校验                B、偶校验

C、奇校验                    D、CRC校验

13、根据传送信息的种类不同，系统总线分为（ ）。

A、地址线和数据线            B、地址线、数据线和控制线

C、地址线、数据线和响应线    D、数据线和控制线

14、CD-ROM是(  )型光盘。

A、重写                     B、只读

C、一次                     D、易失性

15、中断允许触发器用来控制（ ）。

A、外设提出中断请求         B、响应中断

C、开放或关闭中断系统       D、正在进行中断处理

16、微型计算机的发展以(  )技术为标志。
A、操作系统    B、微处理器    C、磁盘       D、软件

17、计算机中表示地址时使用（ ）。

A、无符号数                  B、原码

C、反码                      D、补码

18、存放欲执行指令的寄存器是(  )。  
A、MAR        B、PC         C、MDR       D、IR

19、会产生DMA请求的总线部件是（ ）。

A、任何外设                  B、高速外设

C、需要与主机批量交换数据的外设  D、具有DMA接口的外设

20、在数据传输过程中，数据由串行变并行或由并行变串行，其转换是通过（ ）实现的。

A、移位寄存器                B、数据寄存器

C、锁存器                    D、指令寄存器

21、下面情况下，可能不发生中断请求的是（ ）。

A、DMA操作结束             B、一条指令执行完毕

C、机器出现故障              D、执行“软中断”指令

22、STD、ISA总线和Multibus总线都属于（ ）。

A、局部总线                  B、系统总线

C、外部总线                  D、通信总线

23、相联存储器是按（ ）进行寻址的存储器。

A、地址指定方式              B、堆栈存储方式

C、内容指定方式              D、地址指定方式和堆栈存储方式结合

24、微程序存放在（ ）中。

A、控制存储器                B、RAM

C、指令寄存器                D、内存储器

25、冯诺依曼机工作方式的基本特点是（ ）。

A、多指令流单数据流          B、按地址访问并顺序执行指令

C、堆栈操作                  D、存储器按内容选择地址

26、下列元件中存取速度最快的是（ ）。

A、Cache                     B、寄存器

C、内存                      D、外存

27、闪速存储器称为（ ）。

A、光盘                      B、固态盘

C、硬盘                      D、软盘

28、计算机主频的周期是指（ ）。

A、指令周期                  B、时钟周期

C、CPU周期                  D、存取周期

29、DMA数据的传送是以（ ）为单位进行的。

A、字节                     B、字

C、数据块                   D、位

30、磁盘驱动器向盘片磁层记录数据时采用（ ）方式写入。

A、并行                     B、串行

C、并行-串行                 D、串行-并行

| 三、简答题：（每题4分，共 20 分） （说明：将认为正确答案填写在后面的答题纸上） | 分数 |
| --- | --- |

1、计算机对I/O端口编址时，通常采用哪两种编址方式？各有何特点？

2、画出计算机中采用的存储系统的层次结构，并说明不同的层次结构可以解决什么问题？

3、指令字中有哪些字段？各有何作用？如何确定这些字段的位数？（采用定长操作码）？

4、微程序方法设计CU的步骤是什么？

5、CPU主要由哪四个部分组成？各部分的作用是什么？

| 四、计算题：（共30分,1题4分；2题4分；3题7分；4题8分；5题7分；） （说明：将认为正确答案填写在后面的答题纸上） | 分数 |
| --- | --- |

1、设机器数字长为8位（含1位符号位），设A＝-9，B＝19，计算[A+B]补，并还原成真值。

2、在一个32 位的总线系统中，总线的时钟频率为100MHz，假设总线最短传输周期为4个时钟周期，试计算总线的最大数据传输率。

3、假设主存容量为512K×16位，Cache容量为4096×16位，块长为4×16位的字，访存地址为字地址。

(1)在直接映射方式下，设计主存的地址格式。

(2)在全相联映射方式下，设计主存的地址格式。

(3)若主存容量为512K×32位，块长不变，在四路组相联映射方式下，设

计主存的地址格式。

4、假设指令流水线分取指（IF）、译码（ID）、执行（EX）、写回（WB）四个过程段，共有5条指令连续输入此流水线。

(1)画出指令周期流程。

(2)画出非流水线时空图。

(3)画出流水线时空图。

(4)假设时钟周期为100ns，求流水线的实际吞吐量。

(5)求该流水线处理机的加速比。

5、 磁盘组有4片磁盘，每片有两个记录面，最上最下两个面不用。存储区域内径20cm，外径30cm，道密度为40道/cm，内层位密度400位/cm，转速4800转/分。问：

(1)共有多少柱面？

(2)盘组总存储容量是多少？

(3)数据传输率多少？

(4)若采用定长数据块记录格式，直接寻址的最小单位是什么？寻址命令中

如何表示磁盘地址？

| 五、综合题：（共10分） （说明：将认为正确答案填写在后面的答题纸上） | 分数 |
| --- | --- |

1、 用一种512K×4位的SRAM存储芯片组成一个2M×8位的存储器。请回答：

(1) 该存储芯片的数据线和地址线各多少根？（2分）

(2) 该存储器的数据线和地址线各多少根？  （2分）

(3) 设计该存储器共需几片这种存储芯片？  （2分）

(4) 画出CPU与存储器的完整连接图。     （4分）

计算机组成原理2015-2016-1 A1试卷标准答案

| 题 目 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满分 | 10 | 30 | 20 | 30 | 10 | 100 |
| 得 分 |  |  |  |  |  |  |

| 一、解释下列术语：（每小题1 分，共 10 分） | 分数 |
| --- | --- |

1、DRAM ：动态随机存储器

2、SRAM ：静态随机存储器

3、RISC  ：精简指令系统计算机

4、CISC  ：复杂指令系统计算机

5、DMA  ：直接存储器存取

6、PCI   ：外围部件互联

7、CPU  ：中央处理器

8、Cache ：高速缓冲存储器

9、ALU  ：算术逻辑单元

10、EEPROM ：用电可擦除可编程只读存储器

| 二、选择题：（每题1分，共 30 分） | 分数 |
| --- | --- |

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 | A | D | D | D | D | D | A | B | B | C | C | D |  | B |  | B | B |
| 序号 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 28 |  | 29 | 30 |
| 答案 | B | A | B | D | A | B | B | C | A | B | B | B |  | B |  | B | B |
| 三、简答题：（每题4分，共 20分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分数 |  |

1、计算机对I/O端口编址时，通常采用哪两种编址方式？各有何特点？

（1）两种编址方式——统一编址和不统一编址。				   ………………(2分)

（2）统一编址的特点——将I/O地址看做是存储器地址的一部分，不需要安排专门的I/O指令。													   ………………(1分)

（3）不统一编址的特点——I/O地址和存储器地址是分开的，所有对I/O设备的访问必须有专用的I/O指令。							        	 …………………(1分)

2、画出计算机中采用的存储系统的层次结构，并说明不同的层次结构可以解决什么问题？

（1）计算机中采用的存储系统的层次结构图  教材p71 图4.3  …………………(2分)

（2）缓存和主存层次解决CPU和主存速度不匹配的问题。		…………………(1分)

主存-辅存层次解决存储系统的容量问题。				…………………(1分)

3、指令字中有哪些字段？各有何作用？如何确定这些字段的位数？（采用定长操作码）？

（1）指令字中有操作码字段和地址字段。…………………… ……………………(2分)

（2）操作码字段作用是指明该指令作的操作； ……………   …………………(0.5分)

地址码字段作用是指明操作数的地址。   …………………   ……………(0.5分)

（3）操作码字段的位数由指令系统的指令数确定。   ………………………… (0.5分)

地址码字段的位数取决于寻址空间。………   …………………………… (0.5分)

4、微程序方法设计CU的步骤是什么？

（1）写出对应机器指令的微操作及节拍安排    	……………………………(2分)

（2）确定微指令格式 						     ……………………………(1分)

（3）编写出每条微指令的二进制代码，即：编写微指令码点 …………………(1分)

5、CPU主要由哪四部分组成？各部分的作用是什么？

（1）CPU的组成——运算器(ALU)、控制器(CU)、寄存器、中断系统。……………(2分)

（2）运算器——完成算术运算和逻辑运算。				  ………………… (0.5分)

控制器——发出各种操作命令序列。				…………………… (0.5分)

寄存器——存放当前指令地址PC；存放当前指令的寄存器IR；存放操作数；等等。

………………………… (0.5分)

中断系统——为了处理异常情况和特殊情况。		…………………… (0.5分)

| 四、计算题：（共30分。1题4分；2题4分；3题7分；4题8分；5题7分） | 分数 |
| --- | --- |

- 设机器数字长为8位（含1位符号位），设A＝-9，B＝19，计算[A+B]补，并还原成真值。

解：

[A]2 = - 000 1001

[A]补= 1,1110111                                 ...................(1分)

[B]2=+ 001 0011

[B]补=0,001 0011                                 ...................(1分)

所以

2、解：根据总线时钟频率为100MHz,得：

1个时钟周期为:1/100 MHz=0.01μs

总线传输周期为

3、（1）解：根据Cache 容量为4096=212字，得Cache 字地址为12位。根据块长为4，且访存地址为字地址，得字块内地址为2位，即b=2，且Cache共有4096/4=1024=210块，即c=10。根据主存容量为512 K = 219字，得主存字地址为19位。在直接映射方式下，主存字块标记为19-12=7。主存的地址格式为（a）所示：

……………………………(2分)

（2）解：在全相联映射方式下，主存字块标记为

19-b=19-2=17位，其地址格式如图（b）所示：

……………………………(2分)

（3）解：若主存容量改为512 x 32 位， 即双字宽存储器，块长仍为4个16位的字，访存地址仍为字地址，则主存容量可写为1024K x 16 位，得主存地址为20位。由四路组相联，得Cache共分1024/4=256=29组。对应该条件下，主存字块标记为20-8-2=10位，其他地址格式如图（d）所示。

……………………………(3分)

4、假设指令流水线分取指（IF）、译码（ID）、执行（EX）、写回（WB）四个过程段，共有5条指令连续输入此流水线。

(1) 画出指令周期流程。       ……………………………………………（2分）

(2) 画出非流水线时空图。     ……………………………………………（1分）

(3) 画出流水线时空图。       ……………………………………………（2分）

(4) 假设时钟周期为100ns，求流水线的实际吞吐量   ………………（1分）

(5) 求该流水线处理机的加速比。    ……………………………………（2分）

解：

（1）指令周期包括IF、ID、EX、WR这4个过程，如下图（a）为指令周期流程图。

（2）非流水线时空图如下图（b）所示。假设一个时间单位为一个时钟周期，则每隔4个时钟周期才有一个输出结果。

（3）流水线时空图如图（c）所示。由图中可见，第一条指令出结果需要4个时钟周期。为流水线满载时，以后每一个时钟周期可以出一个结果，即执行完一条指令。

（4）由上图（c） 所示的10条指令进入流水线的时空图课件，在13个时钟周期结束时，CPU执行完10条指令，故实际吞吐率为：

10/(100ns x 13) ≈0.77 x 107条指令/秒

（5）在流水处理器中，当任务饱满时，指令不断输入流水线，不论是几级流水线，每隔一个时钟周期都输出一个结果。对于本题四级流水线而言，处理10条指令所需的时钟周期数为T4=4+（10-1）=13，而非流水线处理20条指令需4 x 10=40个时钟周期，故该流水处理器的加速度比为40÷13≈3.08。

5、(1) 有效存储区域=15-10=5 (cm)

因为道密度=40道/cm，所以40×5=200道,  即:200个圆柱面。...... ....(1分)

(2) 内层磁道周长为2R=2×3.14×10=62. 8(cm)

每道信息量=400位/cm×62.8cm=25120位=3140B

每面信息量=3140B×200=628000B

盘组总容量=628000B×6=3768000B （3.6G）            ...............(2分)

(3) 磁盘数据传输率Dr=rN,

N为每条磁道容量，N=3140B,

r为磁盘转速，r=4800转/60秒=80转/秒      Dr=rN=80×3140B=251200B/s

............. (2分)

(4) 采用定长数据块格式，直接寻址的最小单位是一个记录块（一个扇区），寻址命令中应这样表示磁盘地址： 台号、盘面号，磁道号和扇区.                                                         ........(2分)

| 五、综合题：（共10分） | 分数 |
| --- | --- |

解：(1)采用字位扩展的方法。4片256K×8位的SRAM芯片位扩成展256K×32位的SRAM芯片，然后8片 256K×32位的SRAM芯片扩展成2048K×32位的存储器。………（2分）
	(2) 需要32片SRAM芯片。                        ………………………（1分）
	(3) 该存储器需要18位字节地址位                  ………………………（1分）

(4) 该存储器与CPU连接的结构图如下：            ………………………（3分）