计网高分秘籍

第一章——概述

- 计算机网络最重要的功能

连通性，资源共享

- 因特网的两大组成部分

- 边缘部分： 由所有连接在互联网上的主机组成，由用户直接使用，用来进行通信（传送数据、音频或视频）和资源共享。

- 核心部分：由大量网络和连接这些网络的路由器组成，为边缘部分提供服务（提供连通性和交换）。

- 三种交换方式

- 电路交换：必须经过“建立连接（占用通信资源）、通话（一直占用通信资源）、释放连接（归还通信资源）”三个步骤的交换方式称为电路交换。在物理意义上使通信两端用电线对连接。

特点：

- 电线对的数量与电话机数量的平方（N2）成正比（从1加到N，相当于O（n2））。

- 通话的两个用户始终占用端到端的通信资源。

- 分组交换：

- 报文交换

互联网的核心部分采用分组交换技术。

- 计算机网络的分类：按地域(中英文名称)

- 时延：时延的4个组成部分、计算。

- 协议(定义、三要素及其含义)

- OSI参考模型、TCP/IP 协议的层次结构及其作用

- 5层体系结构各层及功能，物理层、数据链路层、网络层、传输层的协议数据单元PDU(比特 bit、 帧 Frame、数据报 Packet、 报文段 Segment)。

- 媒体中正在传播的比特数、传输效率。(课后作业题)

第二章   物理层

一、关于信道 (通信方式三种)

二、四个特性

三、常用的导向性传输媒体(双绞线、光缆) 及其特性

四、常用的非导向传输媒体：短波； 微波：地面接力、卫星

五、信道复用: FDM、TDM、STDM、WDM(名称、 复用方法、 特点)

六、CDMA工作原理及计算

第三章   数据链路层

使用点对点信道的数据链路层：

一、数据链路层协议的三个基本问题(封装成帧、透明传输、差错检测)

二、差错检验 ：CRC 的计算(计算添加在数据所面的校验位、收到数据后判断数据是否传输正确)

三、PPP 协议； 字节填充法、零比特填充法

使用广播信道的数据链路层：

四、局域网按拓扑结构的分类

五、CSMA/CD 协议 (英文名称的含义)

六、最短帧长的计算(课后题3-20)

七、以太网的最短帧长 (以太网的MTU 1500字节)

八、MAC帧格式(首部长度)

九、 以太网标准10BaseT的含义

十、扩展的以太网；

1. 集线器、网桥、交换机工作的层次

2. 使用交换机和集线器的以太网每个用户的平均带宽

3. 交换机隔离的广播域和冲突域的个数。(交换机是一个广播域，端口是一个冲突域。)

十一、 网桥(交换机) 转发分组时使用的地址 (硬件地址/物理地址/ mac地址)。

十二、 交换机自学习算法(课后作业3-33，要求掌握详细处理过程)

第四章     网络层

一、网络层的主要协议

二、网络层提供的两种服务及其特点。

三、网络互联的设备 (路由器)，路由器的任务 (转发收到的分组)。

四、IP 地址(分类、表示方法、每类地址网络号和主机号的位数、每类地址的使用范围、能够对主机和路由器进行配置实现网络连通)

五、私有IP 范围，特点 (不用申请，不被路由转发)

六、地址解析协议

1. ARP 名称、功能

2. ARP 工作过程

七、IP 数据报的格式(首部长度(单位为4字节)、偏移量(单位为8 字节)、总长度(单位为1字节)校验范围(首部))、数据报分片(计算，数据报中与分片相关的字段的作用)、TTL 字段作用 (windows 系统默认初始值)。

八、子网划分、子网掩码 (方法及应用)

1. 给出需求会进行子网的划分，会写出子网网络地址和子网掩码； 地址范围。(划分子网时，要求从主机数最多的开始构造。)

2. 理解子网掩码的作用，会根据子网掩码计算网络地址

3. 能够根据网络拓扑图(包括划分子网的拓扑回，       表(路由表构造参考：图4-17、图4-24。默认路由用目的网络0.0.0.0表示、地址掩码为0.0.0.0)

(以CIDR编址方案考上述知识点)

九、使用子网掩码(地址掩码) 的分组转发过程(路由选择计算)

十、无分类编址 CIDR 的编址方案

1、构造超网的概念、路由聚合的概念、最长匹配(会通过计算并结合最长匹配原则选择正确的路由)。

2、 给定地址块中任意一个地址，求地址掩码、地址块起始地址、最大地址、地址块中地址个数、相当于分类IP地址的个数。

3、给定地址块，给定各局域网内的主机数，构造超网。要求写出解题过程，结果包括地址块和网络前缀。(构造超网时，要求从主机数最多的开始构造。)

2

十一、 ICMP 所处层次、两种应用(ping、Tracerouter)。

十二、 因特网路由选择协议分类及每类中的典型算法(内部网关协议RIP、OSPF； 外部网关协议BGP)

十三、 RIP路由选择距离向量算法：使用距离向量、支持的最大跳数、路由表的计算

十四、  内部网关协议 OSPF：使用链路状态

十五、 路由器的作用及工作层次，转发数据时使用的地址 (目的主机的 IP 地址)，路由表的构成。

十六、 IPV6的地址空间(128位)。

十七、 IPV4到 IPV6 过渡的两种方法。

第五章运输层

一、IP协议和运输层协议的作用范围(IP协议：点到点； 运输层协议：端到端)

二、端口的作用、类别

三、两大协议 TCP UDP: 层次、特点 (UDP 无连接、面向报文,TCP 面向连接、面向字节流)

四、UDP首部格式(前3个字段：源端口、目的端口、数据报长度) 及解析 (课件上的例题对应课后题 5-14)

五、停止等待协议的工作原理 (能根据原理分析数据传输中的各种问题，给出解决方案)

六、TCP 首部(序号、确认号、SYN、ACK的作用及使用)

七、滑动窗口协议：发送窗、接收窗口大小的含义及相关计算； 协议应用中序号、确认号、窗口之间的关系。

八、流量控制的概念

九、拥塞控制：

1、 拥塞控制产生的原因(对资源需求之和大于可用资源)

2、慢开始和拥塞避免，快重传和快恢复(能根据具体控制策略求出每一个轮次拥塞窗口的大小，发生算法转换的原因，如何发现数据丢失。注意：传输轮次从 1 开始，对应 cwnd=1。)

十、TCP建立连接的过程(三次握手协议，每条消息的序号、ack号，SYN比特、ACK 比特的作用及取值)

十一、 TCP释放连接的过程(掌握交互过程即可，不需要掌握协议字段值的具体值)

第六章   应用层

一、 DNS 名称、 功能。

二、域名的两种解析过程(递归、迭代)

3

三、FTP (使用TCP，两个连接及其作用，熟知端口号21)

四、电子邮件系统

1. SMTP 名称, 作用, 使用TCP。

2. POP、 IMAP 名称、作用;

五、HTTP 协议的名称、功能, 使用TCP。

六、DHCP 协议名称、作用

实验、翻转课重点复习

实验题目要求答案符合实际情况。

一、ARP 协议 (跨路由)

二、IP 协议 (一) 路由转发、IP 协议 (二) 数据报分片

三、IP 网络划分翻转课

上述实验、翻转课相关内容的网络配置、数据分析及相关计算

四、常用网络操作命令的功能及使用: ipconfig 、ping、arp

简答题、计算题重点复习

一、 作业题

二、课件上的例题