实验 一  交换机基本配置

一、实验目的

1.  掌握二层交换机基本信息与端口信息的配置方法

2.  掌握二层交换机基本信息与端口信息的查询方法

二、实验规划

1、按照拓扑规划相关设备的数据

- PC规划（12）

2-1PC数据规划表

| 设备名称 | IP地址 | 子网掩码 | 连接到交换机的接口名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机A | 192.168.0.1 | 255.255.255.0 | Fa0/1 |
| 主机B | 192.168.0.2 | 255.255.255.0 | Fa0/2 |
| 主机C | 192.168.0.3 | 255.255.255.0 | Fa0/3 |

（2）交换机规划（6）

2-2交换机规划表

| 交换机名称 | 管理地址 | 子网掩码 | 所属Vlan | 远程登录密码 | enable密码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Switch | 192.168.0.4 | 255.255.255.0 | Vlan 10 | 123456 | 123456 |

三、实验步骤

1、按照拓扑连接各设备，并加电启动设备，观察设备状态等闪烁是否正确

2、配置超级终端通过Console端口实现交换机与PC连接。

表3-1互联信息表（4）

| 线缆名称 | 交换机端口类型 | PC机名称 | PC机端口号 |
| --- | --- | --- | --- |
| Console线缆 | Console端口 | 主机A | COM口(RJ-45) |

表3-2超级终端参数表（5）

| 每秒位数 | 数据位 | 奇偶校验 | 停止位 | 数据流控制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9600 | 8 | 无 | 1 | 无 |

3、配置各主机

（1）配置IP地址信息（截图）（2）

4、配置交换机基础信息并回答如下问题

表3-3 配置命令表（8）

| 配置交换机名称的命令 | Switch> enable Switch# configure terminal Switch(config)# hostname Switch |
| --- | --- |
| 配置交换机接口速率的命令 | Switch> enable Switch# configure terminal Switch(config) # interface fastEthernet f0/0 Switch(config-if)# speed 10 |
| 配置交换机接口双工模式的命令 | Switch> enable Switch# configure terminal Switch(config) # interface fastEthernet f0/0 Switch(config-if)# duplex full |
| 配置交换机接口类型的命令 | Switch> enable Switch# configure terminal Switch(config) # interface fastEthernet f0/0 Switch(config-if)# switchport mode access |
| 交换机端口禁用命令 | Switch> enable Switch# configure terminal Switch(config) # interface fastEthernet f0/0 Switch(config-if)# shutdown |
| 交换机端口启用命令 | Switch> enable Switch# configure terminal Switch(config) # interface fastEthernet f0/0 Switch(config-if)# no shutdown |
| 显示交换机当前配置的命令 | Switch> enable Switch# show running-config |
| 回复交换机出厂设置的命令 | Switch> enable Switch# erase startup-config |

- 交换机端口支持几种速率，分别是什么？默认速率是什么？5

- 交换机端口支持3种速率，分别是10Mb/s、100Mb/s、auto（自协商速率），默认速率是100Mb/s

- 交换机端口双工模式有几种，分别是什么？默认是什么？5

- 交换机端口双工模式有3种，分别是全双工（full），半双工（half），自协商模式（auto），默认是全双工模式

- 交换机管理地址的作用是什么？5

- 交换机管理地址的作用主要体现在以下三个方面：

- 远程管理：交换机管理地址允许网络管理员通过网络远程访问和管理交换机。通过这个地址，管理员可以登录到交换机的管理界面，执行配置更改、监控网络状态、更新固件等操作，而无需直接物理接触交换机。

- 网络配置：管理地址是交换机与网络通信的接口，用于接收和响应网络管理协议（如SNMP、Telnet、SSH等）发送的指令。通过这个地址，可以对交换机进行初始配置，包括设置VLAN、端口安全策略、QoS规则等。

- 故障诊断和监控：管理地址使得网络管理员能够监控交换机的性能和状态，包括端口状态、流量统计、错误日志等。这有助于及时发现和解决网络问题，保证网络的稳定性和可靠性。

- 按拓扑连接好各设备并加电，配置各主机IP地址后，各主机间能否ping通？为什么？6

- 不能，因为只是接好电并配置好ip后，主机A还没有通过远程管理讲交换机端口给打开（no shutdown），导致数据传输受阻，所以是不能直接ping通的

- 交换机工作的层次？交换机的功能？（10）

交换机主要工作在OSI模型的第二层，即数据链路层。它负责在局域网（LAN）内转发数据帧，基于MAC地址进行通信。以下是交换机的两个核心层次和功能：

- 工作层次：

- 数据链路层（Layer 2）：

交换机在数据链路层工作，主要处理帧的转发和过滤。

它使用MAC地址来识别网络上的设备，并在内部的MAC地址表中维护这些地址与端口的映射关系。

- 功能：

- 帧转发：

交换机接收来自一个端口的数据帧，检查帧的目的MAC地址，然后根据MAC地址表决定将帧转发到哪个端口。如果目的MAC地址是未知的，交换机会将帧广播到除源端口外的所有端口，这个过程称为泛洪（flooding）。

- 帧过滤：

交换机可以过滤掉那些不需要发送到特定端口的帧，减少不必要的网络流量，提高网络效率。

- MAC地址学习：

交换机通过观察经过的数据帧来学习源MAC地址，并更新其内部的MAC地址表。

- VLAN（虚拟局域网）支持：

交换机可以配置VLAN，以隔离不同用户群体的流量，提高安全性和网络管理的灵活性。

- 拥塞控制：

交换机通过缓冲区管理来处理网络拥塞，避免数据丢失。

- 端口安全：

交换机可以限制连接到特定端口的设备数量，以及允许通过的MAC地址，以增强网络安全。

- 链路聚合：

交换机支持将多个物理端口聚合为一个逻辑端口，以增加吞吐量和提供冗余。

- QoS（服务质量）：

一些高级交换机支持QoS，可以对不同类型的流量进行优先级排序，确保关键应用的性能。

- 堆叠（Stacking）：

允许多个交换机堆叠在一起，作为一个单一的逻辑设备进行管理，简化配置和管理。

- 安全管理：

提供访问控制列表（ACLs）、端口安全策略等安全功能，以防止未授权访问。

交换机通过这些功能，有效地管理网络流量，提高网络性能和安全性。

5、配置虚拟局域网

（1）确保各主机间能ping通

（2）将主机A和主机B所在端口划分在同一个Vlan中，将主机C划分到另一个Vlan中（9）

Vlan规划表

| 主机名 | Vlan号 | 连接的交换机接口 |
| --- | --- | --- |
| 主机A | Vlan 10 | Fa0/1 |
| 主机B | Vlan 10 | Fa0/2 |
| 主机C | Vlan 20 | Fa0/3 |

- 什么是虚拟局域，作用是什么？（10）

- 定义：虚拟局域网 VLAN 是由一些局域网网段构成的与物理位置无关的逻辑组， 而这些网段具有某些共同的需求。每一个 VLAN 的帧都有一个明确的标识符，指明发送这个帧的计算机是属于哪一个 VLAN。

- 作用：

- 逻辑隔离和安全性：VLAN可以将不同部门、用户或敏感数据分组到不同的VLAN中，实现逻辑上的隔离和安全性，减少未经授权的访问和数据泄露的风险。

- 管理和控制：网络管理员可以通过VLAN更好地管理和控制网络，为每个VLAN应用特定的网络策略、访问控制列表（ACL）和服务质量（QoS）。

- 广播控制：VLAN限制了广播域的范围，减少了广播流量和冲突，提高了网络的效率和可靠性。

- 提高性能和带宽利用率：通过将设备分组到不同的VLAN中，可以减少广播流量和冲突，管理员还可以根据需要分配带宽资源，确保重要应用或服务的优先级和可用性。

- 灵活性和扩展性：VLAN的配置可以根据网络需求进行灵活调整和扩展，使得网络更易于管理和维护

- （4）配置完成vlan后，各主机间能否ping通，截图说明。（10）

由图3、4、5可知，主机C与主机A、B都是ping不通的
原因说明：

主机A和主机B可以互相ping通的原因是它们位于同一个VLAN（VLAN 10）内，共享相同的广播域，允许它们直接通信。

主机C与主机A、B互相ping不通的原因是主机C位于不同的VLAN（VLAN 20），由于VLAN的隔离性质，不同VLAN之间的设备默认不能直接通信，除非通过配置VLAN间路由。

实验 二  交换机交换机端口镜像与聚合

一、实验目的

1.理解交换机端口镜像的作用

2.理解交换机端口汇聚的作用

3.掌握交换机端口镜像的配置方法

4.掌握交换机端口汇聚提供冗余备份链路的配置方法

二、实验规划

1、画出实验拓扑图(5)

- PC规划（12）

2-1 PC数据规划表

| 设备名称 | IP地址 | 子网掩码 | 连接到交换机的接口名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机A | 192.168.0.1 | 255.255.255.0 | Fa0/1 |
| 主机B | 192.168.0.2 | 255.255.255.0 | Fa0/2 |
| 主机C | 192.168.0.3 | 255.255.255.0 | Fa0/3 |

（2）交换机规划

2-2交换机端口镜像规划表（3）

| 交换机名称 | 镜像源端口 | 镜像目标端口 |
| --- | --- | --- |
| Switch | Fa0/1 | Fa0/2 |

2-3交换机端口聚合规划表(3)

| 交换机名称 | 聚合端口1 | 聚合端口2 |
| --- | --- | --- |
| Switch | Fa0/4 | Fa0/5 |

三、实验内容

1. 各主机配置IP地址。

在主机CMD窗口查看IP地址信息的命令是__ipconfig___（2）

执行命令的截图是：(2)

2. 端口镜像前验证。

主机B在工具栏上单击【协议分析器】，启动协议分析器，定义一个新的过滤器，捕获ICMP会话(具体步骤参见实验一练习一中的介绍)。

主机A ping 主机C。

主机B停止捕获，观察捕获到的会话。

主机B能够捕获到主机A与主机C间的ICMP会话吗？为什么？(6)

不可以。

原因：在一个普通的交换机中，流量是根据目标MAC地址转发的。如果主机A和主机C之间的通信不经过主机B的端口，那么主机B是无法看到它们之间的通信的。当镜像端口未启用时，交换机不会将流量复制到其他端口。只有配置了镜像功能的端口才能接收到复制的流量。

3. 配置镜像源端口与镜像目的端口。

表3-3 配置命令表（3）

| 配置镜像源端口 | Switch> enable Switch# configure terminal Switch(config) # no monitor session 1 Switch(config) # monitor session 1 source interface fastEthernet 0/1 |
| --- | --- |
| 配置镜像目的端口 | Switch> enable Switch# configure terminal Switch(config) # no monitor session 1 Switch(config) # monitor session 1 destination interface fastEthernet 0/2 |
| 查看镜像配置信息 | Switch> enable Switch# show monitor |

4.端口镜像后验证。

主机B新建捕获窗口，选择新定义的过滤器，重新捕获ICMP会话。

主机A ping 主机C。

主机B停止捕获，观察捕获到的会话。

主机B能够捕获到主机A与主机C间的ICMP会话吗？为什么？(6)

可以。

原因：ICMP（Internet Control Message Protocol）是一种网络协议，通常用于诊断和网络通信测试（如Ping）。主机A ping主机C时，数据包将经过交换机。交换机的镜像配置使得主机A连接的端口Fa0/1（镜像源端口）的流量会被转发到目标端口Fa0/2。因此连接该端口的主机B可以捕获A与C之间的ICMP数据包。

5．端口聚合配置

表3-4 配置命令表（4）

| 端口聚合 配置命令 | Switch> enable Switch# configure terminal Switch(config) # interface fastEthernet f0/4 Switch(config-if)# channel-group 1 mode on Switch(config-if)#exit Switch(config) # interface fastEthernet f0/5 Switch(config-if)# channel-group 1 mode on Switch(config-if)#end |
| --- | --- |

6．汇聚链路连接

完成配置后将聚合的端口进行互联

为什么要先对交换机进行端口汇聚配置，后进行汇聚链路连接？先连接汇聚链路，后进行端口汇聚配置可以吗？ (6)

- 先对交换机进行端口汇聚配置，后进行汇聚链路连接可以确保交换机已经准备好正确地处理聚合链路，避免不必要的配置错误、流量不均衡以及链路协商问题。

- 在配置端口汇聚之前，交换机可能会将这些端口看作独立的、普通的物理端口。如果先连接汇聚链路，而没有配置端口汇聚，交换机就可能无法识别这些端口应该作为一个逻辑链路来处理。如果先连接汇聚链路，后进行端口汇聚配置，可能导致以下潜在问题：

链路可能未正确聚合

交换机的链路协商可能不按预期工作

可能会造成链路故障

7.链路断开，验证冗余

跨交换机的主机间通信：

主机A ping 主机D -t；

主机B ping 主机E -t；

主机C ping 主机F -t；

主机D ping 主机A -t；

主机E ping 主机B -t；

主机F ping 主机C -t。

主机A断开一条交换机1与交换机2间的汇聚链路，链路任意，

如：交换机1与交换机2通过端口Fa0/5连接的链路。

各主机观察ping操作的状态变化。

各主机的ping操作有什么样的状态变化？为什么？(8)

不会有变化

如果交换机1和交换机2之间的其它链路(如通过端口Fa0/4连接的链路）依然存在并且正常工作，主机A仍然可以通过另一条链路继续与主机B进行通信。在这种情况下，ping操作应不会受到影响，因为交换机1和交换机2之间的另一条汇聚链路会接管流量。

  ACL协议会动态检测链路状态，并在其中一条链路断开时自动使用其他链路来维持连接。因此，主机A和主机B的ping操作不会中断，即各主机的ping操作不会有变化。

四、思考题

1．交换机镜像的分类有哪些？（10）

镜像分为两类：一是端口镜像，二是流镜像。

- 端口镜像是指将某些指定端口（出或入方向)的数据流量完全映射到监控端口，以便集中使用数据捕获执件进行数据分析。

- 流镜像是指按照一定的数据流分类规则对数据进行镜像，然后将属于指定的所有数据映射到监控端口，以便进行数据分析，这个过程通常都会结合ACL(访问控制表)实现，可以实现更细粒度的数据流镜像。

- 交换机端口汇聚是什么？有什么功能？具体应用场景有哪些？（30）

端口汇聚（Port Aggregation）是指通过软件配置，将两个或多个物理端口组合在一起，形成一个逻辑端口。这样做可以增加交换机和网络节点之间的带宽，将这些端口的带宽合并起来，从而为数据传输提供比单一物理端口更高的带宽。端口汇聚可以提升网络性能，减少瓶颈，支持更高的数据传输速率。

端口汇聚的核心功能是将多个物理端口（一般为2至8个）绑定为一个逻辑通道，使其工作方式像单一链路。通过将多个物理链路捆绑在一起，不仅可以提升整体网络带宽，还可以实现链路冗余。当某条链路发生故障或断开时，剩余的链路仍然可以保持工作，确保网络的稳定性和可靠性。

端口汇聚的典型应用场景：

- 与服务器连接：端口汇聚可以为服务器提供独享的高带宽，确保服务器在数据传输过程中不会成为瓶颈。

- 交换机间的级联：在交换机之间进行端口汇聚，可以通过增加端口数量来提供更高的带宽，突破网络瓶颈，提升交换机间的数据交换速度，进一步提高网络性能。

- 负载均衡与容错功能：端口汇聚具备负载均衡能力，通过实时分配流量至各个端口，确保数据流的均衡。如果某个端口出现故障，它会自动从汇聚组中移除，并重新分配流量至其它端口，实现容错和提高系统的可靠性。

实验七  练习3  使用GNS3模拟vlan实验

实验拓扑连接

图1: 实验拓扑连接

VLAN实验步骤

1. 配置PC的IP地址：

ComputerA>enable  //进入特权模式

ComputerA#configure terminal  //配置模式

ComputerA(config)#no ip routing  //取消路由功能

ComputerA(config)#int f0/0  //配置f0/0端口

ComputerA(config-if)#ip add 192.168.0.1 255.255.255.0  //配置IP地址

ComputerA(config-if)#shutdown  //重启生效

ComputerA(config-if)#no shutdown

2.配置交换机命令：

查看当前配置：特权模式 show running-config

Vlan配置

Switch#vlan database  //进入vlan配置模式

Switch(vlan)#vlan 10  //创建vlan10

Switch(vlan)#vlan 20  //创建vlan20

Switch(vlan)#exit     //退出vlan配置模式

APPLY completed.

Exiting....

Switch#conf  t //进入配置模式

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Switch(config)#int f0/1  //配置f0/1端口

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 10  //配置该端口进入vlan10

Switch(config-if)#int f0/2  //配置f0/2端口

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 10  //配置该端口进入vlan10

Switch(config-if)#int f0/3    //配置f0/3端口

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 20  //配置该端口进入vlan20

查看Vlan配置信息命令：show vlan-sw

验证：A,B 可通， 和C不通