实验  路由器防火墙的配置

一、实验目的

- 掌握路由器ACL的使用方法

- 理解利用ACL实现部分防火墙功能的基本原理

实验拓扑

实验步骤

- 按照实验拓扑图连接设备。

- 实验主机、路由器的初始配置。

- 配置PC-A

配置接口地址

interface FastEthernet0/0

ip address 1.1.111.1 255.255.255.0

no shutdown

配置默认网关

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.111.254

- 配置PC-B

配置接口地址

interface FastEthernet0/0

ip address 1.1.111.2 255.255.255.0

no shutdown

配置默认网关

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.111.254

- 验证PC-A与PC-B连通性

PC-A ping PC-B，截图

- 配置PC-C

配置接口地址

interface FastEthernet0/0

ip address 2.2. 111.1 255.255.255.0

no shutdown

配置默认网关

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 2.2.111.254

- 配置PC-B

配置接口地址

interface FastEthernet0/0

ip address 2.2.111.2 255.255.255.0

no shutdown

配置默认网关

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 2.2.111.254

- 验证PC-C与PC-D连通性

PC-C ping PC-D，截图

- 路由器R1配置

配置接口信息

interface FastEthernet0/0

ip address 3.3.111.1 255.255.255.0

no shutdown

interface FastEthernet1/0

ip address 1.1.111.254 255.255.255.0

no shutdown

配置路由信息

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 3.3.111.2

检查结果

运行show ip route 命令，截图

- 路由器R2配置配

置接口信息

interface FastEthernet0/0

ip address 3.3.111.2 255.255.255.0

no shutdown

interface FastEthernet1/0

ip address 2.2.111254 255.255.255.0

no shutdown

配置路由信息

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 3.3.111.1

运行show ip route 命令，截图

- 连通性验证

PC-A ping PC-C，截图

PC-B ping PC-C，截图

PC-A ping PC-D，截图

PC-B ping PC-D，截图

- 配置防火墙

实现对PC-D的访问限制，禁止其访问一切网络

配置访问控制列表

access-list 100 deny   ip host 2.2.111.2 any

access-list 100 permit ip any any

将访问控制列表用于相应接口

interface FastEthernet1/0

ip access-group 100 in

no shutdown

- 验证防火墙功能

PC-A ping PC-C，截图

PC-B ping PC-C，截图

PC-A ping PC-D，截图

PC-B ping PC-D，截图