实验报告集中失分题目及解析

实验一

原因：答案必须包含以下2个要点（5+5=10分）

- 拓扑结构，主机连在什么模块下，跟谁在一个模块，跟谁不在一个模块。

- 模块的工作原理：共享模块，盲目向所有端口转发；交换模块，按MAC地址转发。

例如：主机A与主机B接在同一共享模块下，享模块下盲目向有端口转发数据，因此A发送的数据B可以收到。

实验二  ARP

- 同网段ARP协议在同网段内解析和跨网段的解析有何不同点？（5+5=10分）

答：

ARP协议在同网段内解析时，解析到的是目标主机的物理地址。

ARP协议要跨越子网进行解析时，解析到的是网关的物理地址。

实验三  IP（1）

- 主机A所编辑的报文，经过主机B到达主机E后，哪些字段会发生变化？为什么？

出错点：部分同学没有答“首部校验和”发生变化。（4+5分）

答：“首部校验和”发生变化。报文首部任何字段发生变化，都要重新计算校验和。经过路由器时“生存时间”字段的值会减1，因此会重新计算校验和。

- TTL=1时，主机/接口B、E是否能捕获到主机A所发送的报文？（4+4分）

出错点：没有区分B的不同接口（左右网卡）。

答：B的左网卡可以捕获到报文，主机B的右网卡捕获不到报文。

实验四IP（2）

（4）已知ICMP报文首部8字节，计算图中②③所示数据报片各携带多少字节的ICMP数据？

出错点：认为第二个数据报片中包含ICMP的首部，实际上第二个数据报片中不包含ICMP的首部。

答：数据报片总长度为252，IP数据报首部20字节，因此数据部分为252-20=232字节。

（5）若MTU=800，数据解析树为，当前数据是否被分片？ 为什么？如果分片是第几片（用数字序号表示，如：第1片）？为什么？

出错点：认为报文长度为1028。

实际上，本题没有给出报文长度。

答：是第2片（2分），因为MTU=800时数据报片数据部分长度为776（2分），当前分片偏移量为97，97×8=776（2分），所以是第2片。